曲靖师范学院非政府采购项目询价表

项目名称：化学实验仪器设备                                                                预算金额：110300.00元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生厂厂家 | 交货期 （自然天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本型流体力学综合实验装置 |  |  | 1、设计参数：①雷诺数Re：1×104～7×104；②液体流量：泵特性实验部分：0～5m3/h；③管路阻力实验部分：1～4 m3/h；④液体温度：常温。 2、外形尺寸：①对象部分：2300×600×1800 (长×宽×高mm)，不锈钢材质框架。②测控部分：喷塑控制箱，集成于对象之上（含接地柱）。③外配设备：无。 3、对象组成：①水箱：不锈钢材质，带贮水排空底阀，管路循环回水与泵吸入口间隔板设计。②离心泵：卧式离心泵，额定流量3.6 m3/h，额定扬程19m，额定转速2800转/分，额定功率0.55kW。③泵配套：不锈钢灌泵漏斗,铜球阀排气口，PVC底阀；泵进出口压力指针表（含配套阻尼器）。④管路：不锈钢材质；法兰连接转子流量计；管路进口处安装温度计；主管路DN25，阻力管DN20；管路设置排污阀及放空阀。⑤引压装置：黄铜材质均压环，不锈钢引压管，不锈钢三阀组，1m规格倒U型差压计。 4、检测机构：①双金属温度计精度：2.5%FS；②转子流量计③倒U型压差计（三阀组）精度：1mm；④指针式耐震压力表精度：2.5%FS；⑤指针式耐震压力表精度：2.5%FS；⑥功率传感器数字显示仪表（三相功率）精度：0.5%FS；⑦转速传感器精度：0.1%FS；⑧倒U型压差计（三阀组）精度：1.5%FS。 5、软件组成：数据处理软件一套 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 恒温水浴槽 |  |  | 含20L玻璃缸一个、不锈钢加热器及无极调速搅拌器1套、DTC-2A控温仪一台。控温精度±0.05℃，分辨率：0.01℃ | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 双液系气液平衡相图实验装置 |  |  | 1.电流0~2A连续可调 输出电压20V 2.测温范围：-50~180℃ 3.测温分辨率：0.01℃ 4.测温精度：±0.05℃ 5.传感器：微型PT100(￠5*190mm) 响应时间：≤10 S 6.数码显示，方便直观 7.全封闭不锈钢加热棒，寿命长 8.采用数字式温度计测温，准确无污染 9.采用恒流源加热，不怕短路，安全稳定 10.箱式设计整洁规范，便于实验操作和管理 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 电热恒温水浴 |  |  | 双列八孔；内胆尺寸600×300×110mm；容积19.8L；控温范围RT+5～99℃恒温波动度±0.5℃；跟踪报警±2℃；采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小；高精度微电脑控制器，控温精确可靠； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 鼓风干燥箱 |  |  | 尺寸：880*630*930mm，控温：RT~250℃，控温精度±0.1℃，功率：2450W，容积220L | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.提供产品必须为原装正品,包装完整，含运输、安装调试、线材辅材等。

报价单位（盖章）：

法人签字：                                       授权代表签字：

法人电话：                                       授权代表电话：

日    期：