附件1：需求表

| 序号 | 名称 | 配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套箱 | 1、可得气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm，泄露率≤0.001vol%/h。包含2中以上的泄露率检测以及自动监控功能。 2、手套箱尺寸：双工位手套箱（4支手）操作，内部尺寸：长×宽×高≥2440×750×900mm，304不锈钢材质。箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。 3、大、小过度舱集成在右侧，大过渡舱直径360mm，长度600mm，小过渡舱直径150mm，长度300mm。大、小过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。 4、手套口铝合金。 5、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。 6、真空泵：可手动或通过PLC启动，流量12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵真空度可达2×10-1pa，真空泵配装油雾过滤器和气镇。 7、有机溶剂吸附器，填充2公斤活性炭 8、单柱净化系统，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。 ★9、气体控制阀：采用不锈钢材质的电磁集成阀座，六个阀集成控制。 ★10、检测系统：水分析仪：测量范围：0～500ppm，水探头采用P2O5传感器，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，采用氧化锆传感器，避免暴露在空气中很快会报废的弊端。 ★11、手套箱前窗采用O型密封圈法兰视窗，密封圈采用实心密封圈。 | 1 | 台 | 172,000.00 |
| 2 | 压力可控型电动封装机 | 1、输入电源： 110-240V AC（50/60HZ）； 2、配有 110-240V AC 转 24VDC 电源适配器； 3、使用压力范围： 0-1.4T； 4、封装模具（拆解模具） 由硬化钢制成； 5、标配中含有一套 CR20系列模具可封装 CR2032， CR2025 和CR2016 纽扣电池 | 1 | 台 | 8,000.00 |